说明：需要加工的零件包括车身和车轮，应分别进行工艺成本分析（各25分）。表头红字处，1分/空，共10分，未填或明显错误扣1分/空，扣完为止。

| 武汉科技大学首届 大学生工程训练基本技能竞赛 |  |  |  |  | 工艺成本分析卡片 |  |  |  |  |  |  | 总2页 |  | 第1页 | 编号：GCXL-03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  | 小车 | 生产纲领 |  | 3600件/年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  | 车轮 | 生产批量 |  | 300件/月 |  |
| 1、材料成本分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 | 6061-T6 | 毛坯种类 | 棒料 | 毛坯外形尺寸 |  |  | Ф50×150 |  | 每毛坯可制作件数 |  | 4 |  | 每件数 | 4 |  | 备注 |  |  |
| 本栏5分 计算零件材料的直接成本。本小车通常包括车身和车轮两个零件，应分别计算其材料成本。毛坯尺寸应该与学生提交的《结构设计报告》中图纸尺寸相对应，例如车轮毛坯尺寸应该是车轮设计尺寸基础上增加切削余量(1~10mm均可)、夹持余量（2~20mm均可）。例如，学生设计的车轮尺寸为Φ45×60，若其毛坯尺寸为Φ50×70可视为合理，但若为Φ40×50则明显不合理。 材料密度、价格等应采用组委会提供的数据，否则视为错误。 毛坯体积为:V=d2Lπ4=502×150×π4=294375 mm3;毛坯质量为：m=ρV=294375×2.7/106=0.8 kg 单个零件的毛坯质量为：m1=m4=0.2kg，铝棒价格c=35元/kg,因此，单个零件的直接材料费用为：M=m1c=0.2×35=7元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、人工费和制造费分析（大致符合逻辑即可。以下内容仅为示意）（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工序 名称 | 工序内容 |  |  |  | 工 时（单位：分钟） |  |  |  | 工序成本分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 机动时间 |  | 辅助时间 | 终准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 车 | 车端面一，车外圆，钻内孔。切断 |  |  |  | 15 直接切削所用时间 |  | 10 安装工件、切削中测量等所用时间 | 5 熟悉图纸、领取毛坯等所用时间 | 该工序的工时为:T=15+10+5=30 分钟 该工序的工时费：S=30×3060=15元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 钳 | 钻孔，去毛刺 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 该工序的工时为:T=2+2+2=6 分钟 该工序的工时费：S=20×660=2元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、总成本（5分） 零件单件生产成本为材料费、工时费之和，即C=M+S=7+15+2=24元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

学校名称：       武汉科技大学

装

订

线